- Nyttevirkning af en glødepære

Arbejdsform: Eksperiment

Ressourcetype: Forsøgsvejledning og apparatur

Tidsforbrug: ca. 60 min

Beskrivelse:

Ved dette eksperiment vil vi bestemme nyttevirkningen  for en elektrisk pære, dvs. hvor stor en procentdel af den tilførte elektriske energi, der sendes ud i form af lysenergi. Måleprincippet er at sammenligne to forsøg med en pære neddyppet i vand. I det første forsøg lader vi lyset fra pæren skinne ud gennem vandet og det gennemsigtige bæger. Lysets energi kan således ikke optages i vandet og opvarme det. I det andet forsøg pakker vi pæren ind i alufolie. Her kan lysenergien ikke slippe ud, men omdannes til varme i alufoliet. Denne varme forplanter sig ud i vandet og opvarmer dermed vandet.

Til eksperimentet skal vi bruge:

En 21 W pære fra en bil (fx 6 V, 5 A), strømforsyning, et gennemsigtigt plastbæger, (evt. en magnetomrører), et digitaltermometer, et wattmeter samt lidt alufolie.

Fremgangsmåde

Vi foretager to målinger af hver ∆t=300 s varighed. De to målinger skal være identiske bortset fra, at lampen i andet forsøg skal være helt indesluttet i stanniol. Ved begge målinger skal effekten P, vandmassen m og temperaturstigningen T noteres. Den energi, vi har tilført vandet, kan vi beregne ved udtrykket:

Evand=m∙c∙∆T

Den energi, som vi totalt har tilført systemet, kan vi beregne af:

Etilført=P∙∆t

I første forsøg (uden alufolie) gælder:

Etilført=Evand,1+Etab+Elys

I andet forsøg (med alufolie) gælder:

Etilført=Evand,2+Etab

Antager vi nu, at Etab har samme værdi i begge forsøg, og at Etilført er den samme i begge forsøg, kan vi beregne Elys af:

Elys=Evand,2-Evand,1

Herefter kan vi beregne nyttevirkningen:

η=ElysEtilført