## Strømkilder (spændingskilder?)

Øvelse nr. 3

| Problem/opgave | - Mål sammenhørende værdier for Up og I for et batteri og tegn en (I, Up)-graf. - Bestem ud fra grafen hvilespænding Uo og indre resistans Ri - Lav en (I, P)-graf over den afsatte effekt. |
| --- | --- |
| Praktiske råd og vink | Ved at variere på dekaderesistoren kan vi ændre polspændingen Up fra ca. 0,5 V til ca. 1,5 V i spring på ca. 0,1 V. For hver værdi af Up aflæser vi strømstyrken I. Polspænding Up (V); osv…. Strømstyrke I (A); osv…. Herefter laves en (I, Up)-graf ud fra værdierne af Up og I i et koordinatsystem med I på 1.-aksen og Up på 2.-aksen. Forhåbentlig bliver det en ret linie i overensstemmelse med Ohms udvidede lov: U0 = Ry  I + Ri  I eller U0 = Up + Ri  I Up isoleres: Up = -Ri  I + U0 hvilket netop er en ret linies ligning i et (I, Up)-koordinatsystem. |
| Forberedelse/planlægning | Foretag beregninger for et ”modelbatteri” (foretaget i timen) Tegn kredsløbet der skal bruges i målingerne Lav et måleskema |
| Refleksion/ hvad har vi lært? | Ligner den eksperimentelle graf modelgrafen? Hvordan kan det være at polspændingen varierer? Hvad er bestemmende for hvor meget den varierer med strømstyrken? Kan vi tale om en indre modstand (Ri) og en ”hvilespænding” (Uo) for et virkeligt batteri? Hvorfor bliver (I, P)-grafen så ”underlig”? |