El-lære. Indledende forsøg.

Vi skal i disse indledende øvelser forstå følgende begreber

- En lukket strømkreds

- Kortslutning

- Parallelkobling

- Seriekobling

I første del arbejder vi med trylledej og lysdioder og i anden del arbejder vi med de traditionelle ledninger og elektriske komponenter på board.

Del 1. El-lære med trylledej

Til dette forsøg skal vi anvende

- Trylledej som er ledende (man kan også anvende  ’play-doh’ som kan købes i børneforretninger).

- Et batteri (brug gerne et 9V batteri) og tilhørende ledninger

- Nogle lysdioder

- Evt. noget modellervoks som er ikke ledende (kan sagtens undværes)

Ikke ledende modellervoks kan sættes ind imellem trylledejsklumper som en isolator, men man kan også bare bruge ingenting. Hvis man ikke har ikke-ledende modellervoks imellem skal man passe på at trylledejsklumperne ikke støder sammen så kredsen kortsluttes.

- Byg en simpel kreds med et batteri og en enkelt diode.  Hvem kan hurtigst få dioden til at lyse?

- Hvad sker der hvis I vender dioden (så benene bytter plads).

- Det lange ben i dioden skal kobles til pluspolen på batteriet for at det lyser. Hvilken farve har ledningen fra pluspolen?

- Lav nu en seriekobling af 2 (og derefter 3) dioder, så de alle lyser. Hvad sker der hvis man tager en diode ud? (vist på billedet herunder med de røde isolerende klumper)

serie              parallel

- Lav en parallelkobling af 3 dioder, så de alle lyser. Hvad sker der hvis man tager en diode ud? Hvorfor laver man nu om dage juletræskæder hvos pærerne er parallelkoblede og ikke som før seriekoblede?

- Hvad sker der hvis man ligger et stykke trylledej hen over en parallelkobling af tre dioder som vist på billedet herover?

- Hvordan skal man koble to batterier (gerne 9V batterier) for at få størst spænding? Serie eller parallel? Hvis man ikke har et voltmeter, kan man tjekke hvornår to seriekoblede dioder lyser stærkest.

- Hvorfor er lyseslukkermanden et godt navn?

- Hvorfor lyser den røde diode kraftigere når sneglen kravler hen over de to gulerødder med den gule diode?

Del 2: El-lære med ledninger og normalt udstyr

Til dette forsøg skal vi anvende

- Variabel strømforsyning/spændingskilde (de stor blå metalkasser).

- Voltmeter

- Amperemeter

- Modstande, pærer, og andre komponenter.

- Ledninger

Man bruger et multimeter både som voltmeteret og amperemeter.

- Lav 6 fra del 1 med det nye udstyr og observer hvor svært det hurtig bliver at holde styr på alle ledningerne.

- Byg et kredsløb med en pære og mål strømstyrken igennem pærer og spændingsfaldet over pærer. Kredsløbet diagrammet er vist herunder. Hvordan passer disse med den spænding som spændingskilden giver.

- For de hurtige: Bekræft at Kirchhorffs 1. og 2.lov gælder. (se herunder  for hjælp)