Joules lov

Formål

I dette eksperiment vil vi eftervise Joules lov.

Teori

Den elektriske energi E, som en strøm I omsætter til varme i en resistor R i

tidsrummet t, kan vi bestemme på denne måde:

E=R∙I2∙∆t     Joules lov

Afsættes energien i vand, og kender vi vandets masse m, vandets temperaturstigning T og vandets specifikke varmekapacitet c, kan vi beregne energien, som vandet modtager fra strømmen i resistoren, sådan:

E=m∙c∙∆T

(Normalt skriver vi Q=m∙c∙∆T , men her har vi udskiftet Q med E så det tydeligere fremgår at det er den samme energi)

Vi vil ved dette eksperiment eftervise Joules lov ved at lave to måleserier.
Ved begge serier starter vi med at hælde ca. 200 g koldt vand (m) i termobægeret. Der skal være nok vand til at dække resistoren, der er et stykke metaltråd.

Det gælder om at være meget præcis med målingerne og bruge pinden til omrøring flittigt.

En skematisk tegning af opstillingen:

Forsøget er delt i to

Forsøg 1: Undersøg om E er proportional med t – Måleserie med fast strømstyrke I = 2 A

Her vil vi undersøge sammenhængen mellem energien E og

tidsrummet t. Vi lader strømmen løbe og aflæser samtidig temperaturen for

hvert minut (60 s).

Husk at røre i vandet under hele forsøget.

mvand =

I =

| t (s) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T (C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T (C) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E=mc∆T (J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lav en (t, E)-graf og undersøg om E er proportional med t.

Forsøg 2: Undersøg om E er proportional med I2 -Måleserie med fast tidsrum t = 180 s

Der laves 6 målinger á 180 s med forskellige strømstyrker (maks. 4 A).

Vandets temperatur aflæses før og efter opvarmningen.

Vigtigt: Temperaturen skal have god tid til at falde til ro både før og efter hver af de 5 målinger!

t = 180 s

mvand =

| I (A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2 (A2) |  |  |  |  |  |  |
| Tstart (C) |  |  |  |  |  |  |
| Tslut (C) |  |  |  |  |  |  |
| T (C) |  |  |  |  |  |  |
| E=mc∆T (J) |  |  |  |  |  |  |

Lav en (I2, E)-graf og undersøg om E er proportional med I2

Kan man konkludere at Joules lov gælder?

Kan man bruge graferne til at bestemme en værdi for R?